Bloque 3. Normas para la Información Geográfica. ISO/TC 211.

Unidad 3.B.5:

ISO19131 Especificaciones de producto

Antonio Rodríguez Pascual (Instituto Geográfico Nacional)

1. Introducción

Las especificaciones de un producto se definen como una descripción detallada de un conjunto de datos acompañada de toda la información adicional necesaria para poder producirlo, suministrarlo y utilizarlo. Es, por así decirlo, una descripción tan completa y exhaustiva, que define con toda nitidez un conjunto de datos.

Las especificaciones de un producto establecen los requisitos de usuario, es decir lo que se espera del conjunto de datos.

Las especificaciones describen lo que un conjunto de datos debe ser, se definen antes de su producción y no varían con el tiempo; los metadatos describen lo que un conjunto de datos es, se determinan después de su producción y varían con cada nueva versión o actualización del producto.

un mapa es un modelo de la realidad

2. Especificaciones

a) Introducción al Producto				Informal

- Definición, contenido, extensión, finalidad,

fuentes, proceso de producción, descripción

de los metadatos, definiciones, mantenimiento,

principales características.

b) Campo de aplicación de las Especificaciones		ISO19115

-Extensión física/lógica (no tiene porqué ser

todo el fichero, puede ser una capa, una zona

o un conjunto de tipos de fenómeno).

c) Identificación del Producto				ISO19115

- Título, extensión, tema, escala, resumen,

propósito, información suplementaria

d) Contenido y estructura de los datos

1)	Fichero vectorial

- Modelo de Aplicación				ISO19109, ISO19137

- Catálogo de Fenómenos				ISO19110

2) Fichero ráster

- Identificador

- Descripción

- Rango de valores del atributo(s)

- Extensión espacial y temporal

- Tipo de cobertura				ISO19123

e) Sistemas de Referencia

1)SR por coordenadas				ISO19111

- Identificador EPSG (www.epsg.org)

2) SR por Id. Geográficos				ISO19112

3) SR Temporal					ISO19108

f) Calidad de datos

- Exactitud posicional, temática, temporal,	 	ISO19113, ISO19114

Consistencia lógica, Compleción (omisión

y comisión), Linaje, Propósito y Uso

g) Captura de datos

- Descripción literal de la fase de captura de datos y de los procesos posteriores de tratamiento y edición de los datos hasta conseguir el conjunto de datos tenga las propiedades requeridas. Esta descripción tiene que ser suficientemente clara y detallada como para que sirva para la producción del conjunto de datos.

La mejor manera de disponer de tal descripción, documentada con precisión y detalle, es implantar un Sistema de Gestión de la Calidad (QMS) en el que estén descritos todos los procesos y todos los controles de calidad.

h) Mantenimiento de los datos

- Frecuencia de mantenimiento, próxima fecha, 	ISO19115

ámbito, contacto

i) Representación

- Catálogo de representación, con colores,		ISO19117

grosores, símbolos puntuales, lineales y

superficiales, tipos de letra,…

j) Suministro del Producto

- Formato nativo, soportes y formatos		ISO19115

disponibles.

k) Información adicional

- Información no contemplada en 			ISO19115

otro apartado:

+ Organización en hojas

- División, esquinas

- Nomenclatura de hojas

+ Transformación de coordenadas

+ Unidades

+ Nº de coordenadas

+ Cases

+ Coherencia con otros productos

+ Consistencia con otros productos

(MDT, ráster, ortofoto, ficheros otros países)

l) Metadatos a incluir como parte del Producto

- NEM Núcleo Español de Metadatos		ISO19115

3. Normalización de terminología. Ejemplos

3.1 Nombres no normalizados

Base Topográfica

Base Cartográfica

Base Geográfica

Topobase

Base de Datos

Base digital

SIG

Geobase

Geodata base

Geodatos

Base geoespacial

Base espacial

Mapa

Mapa digital

Mapa electrónico

Ortofoto

Ortoimagen

Imagen espacial

Cartoimagen

Ortofotomapa

Cartofoto

Fotomapa

Modelo Digital del Terreno

Modelo Digital de Elevaciones

Modelo Digital de Alturas

3.2 Definiciones

“Nombrar es el mayor y más serio consuelo del hombre” Elías Canetti

información

conocimientos comunicados o adquiridos

datos

representación de la información

conjunto de datos geográficos

conjunto de datos diseñado y producido para su gestión y análisis en un SIG o en una IDE, y orientado por lo tanto a un sistema informático

conjunto de datos cartográficos

conjunto de datos diseñado y producido para la visualización en forma de mapa, ya sea en papel (mapa analógico) o en pantalla (mapa digital) , y orientado por lo tanto al ojo humano

NOTA Puede tener simbología (tramas, patrones de línea, símbolos puntuales), rótulos e información marginal (leyenda, cuadrícula, título, texto explicativo,…

mapa

conjunto de datos cartográficos

base

conjunto de datos geográficos

modelo digital del terreno

conjunto de datos geográficos que representan la forma tridimensional del terreno mediante una estructura de datos que consiste en un conjunto de cotas interpoladas situadas en los vértices de una malla, ya sea de cuadrados, rectángulos o triángulos

modelo digital de elevaciones

conjunto de datos geográficos que representan la forma tridimensional de la superficie, incluyendo las obras y construcciones humanas, mediante una estructura de datos que consiste en un conjunto de cotas interpoladas situadas en los vértices de una malla, ya sea de cuadrados, rectángulos o triángulos

ortofoto

fotografía aérea corregida mediante el oportuno proceso de cálculo para que los rayos luminosos realicen una proyección ortogonal del terreno sobre la película o el receptor

ortofotomapa

conjunto de datos cartográficos que consiste en una composición de una ortofoto con ciertos datos cartográficos complementarios que permiten la situación y orientación del usuario

cartoimagen

conjunto de datos cartográficos que consiste en una composición de una imagen de satélite con ciertos datos cartográficos complementarios que permiten la situación y orientación del usuario

datos de referencia

datos geográficos que constituyen una infraestructura básica y un fondo de referencia común para la implementación de todo tipo de aplicaciones

espagueti

estructura de datos geográficos o cartográficos meramente geométrica sin topología

cadena-nodo

estructura de datos con topología, orientada a la gestión de redes y basada en las primitivas topológicas nodo, borde y sus relaciones

topología completa

estructura de datos con topología orientada al análisis de superficies, basada en las primitivas geométricas nodo, borde y cara, en la que el plano se alfombra con caras sin huecos ni solapes

topología parcial

estructura de datos con topología basada en las primitivas geométricas nodo, borde y cara, que no cumple las reglas de la topología completa

conflación

operación que involucra a dos conjuntos de datos diferentes y que consiste en hacer que cases perfectamente, deformándolos de modo continuo mediante la asignación de pesos y la definición de algunas correspondencias entre las primitivas geométricas de ambos

coherencia

propiedad que presentan dos conjuntos a de datos distintos cuya extensión tiene alguna intersección o solape, que consiste en que las geometrías correspondientes a los mismos fenómenos coinciden al superponerlos excepto diferencias admisibles y menores que las tolerancias de trabajo a sus escalas

case

propiedad que presentan dos conjuntos a de datos distintos cuya extensión tiene alguna intersección, solape o contacto, que consiste en que las geometrías correspondientes a los mismos fenómenos coinciden exactamente

capa

subconjunto lógico de un conjunto de datos definido para la gestión homogénea de datos que tienen características comunes

EJEMPLO	Hidrografía, relieve, poblaciones,…

Infraestructura de Datos Espaciales

sistema informático abierto y distribuido en la red, basado en la interoperabilidad de sus componentes, que permite la búsqueda, visualización y consulta de información geográfica en remoto definidas cpmp servicios OGC

NOTA	Una IDE se puede definir como un SIG implementado sobre la Red, con todas las consecuencias que ello supone.

Sistema de Información Geográfica

modelo informatizado del mundo real,  en un sistema de referencia ligado a la Tierra, establecido para satisfacer unas necesidades de información concretas

(Bouillé)

4. Bibliografía y enlaces

Bibliografía:

ISO19131: 2005 “Data Product Especifications”

Enlaces:

Especificaciones de la BT5m (Base Topográfica 1:5.000 del ICC)

http://geoportal-idecredgeomatica.rediris.es/carto2/portada/porta.htm